| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - Fiche machine: Définition : Le découpage plasma par commande numérique est un procédé d’usinage de découpage thermique. Il gère les paramètres de coupe (vitesse, saignée..) en fonction du matériau et de l'épaisseur à découper, associés à des programmes, soit issus de formes standards soit de formes importés d’un fichier FAO. Installation: 4 5 6 3 2 1 1; Table de découpage; 4; Armoire électrique. 2; Pupitre de commande CN; 5; Générateur ventilation. 3; Générateur Plasma; 6; Gaz de coupe. |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 1/ 12 |
| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - Mise en œuvre de l'installation: - Vérifier l’état des boutons d’arrêt d’urgence (coups de poings). Boutons d’arrêt d’urgence (coups de poings). - Mettre sous tension l’armoire électrique. Basculer le commutateur de l’armoire électrique vers le haut sur « l ». |  |  |  |  |  |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 2/12 |

| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - Mettre sous tension le pupitre de commande. Basculer le commutateur du pupitre vers le haut sur « l ». Le logiciel de la CN s’initialise sur l’écran tactile. - Appuyez sur le bouton de mise en service. Bouton de mise en service, situé sur le pupitre de commande. |  |  |  |  |  |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 3/12 |

| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - Mettre en service les gaz : l'aire comprimée gaz de coupe (min 8 bars) - Mettre en service le générateur Plasma et groupe froid. Basculer le commutateur sur « 1 » situé à l’arrière du générateur Plasma. Vérifier le niveau du liquide de refroidissement situé à l’arrière du groupe réfrigérant. |  |  |  |  |  |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 4/12 |

| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - Mettre en service la ventilation. -Appuyez sur le bouton vert - Le découpage plasma à Commande Numérique HPC est près à être utilisé. Ecran tactile de la Commande Numérique Plasma HPC situé sur le pupitre. |  |  |  |  |  |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 5/12 |

| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - PRESENTATION DU PUPITRE DE COMMANDE La commande numérique plasma « type HPC » fonctionne avec un écran tactile et un panneau de commande. - Ecran tactile 2) Panneau de commande |  |  |  |  |  |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 6/12 |
| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - L’écran tactile 4 3 2 5 A B C D 1 6 7 8 9 10 Rep; Désignations. 1; Bouton d’affichage de l’aide de l’écran en cours. 2; Affichage des messages de défaut. 3; Lampe allumée verte = cycle en cours OK. 4; Lampe clignotante rouge = Défaut. 5; Sélection des outils, plasma, oxycoupage et de marquage. 6; Affichage du programme courant. 7; Vitesse réelle de déplacement. 8; Cote X. 9; Cote Y. 10; Origine machine manuelle. |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 7/12 |

| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - Panneau de commande Les touches fonctions du panneau de commande sont dédiées au cycle de coupe : Bouton de direction du porte outil (JOG) |  |  |  |  |  |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 8/12 |
| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - Gestion des paramètres machine et programmes Ecran principal après l’installation du système, il permet de gérer les paramètres du système, de gérer les programmes pièces et d’arrêter le système. Permet de modifier les paramètres de l’installation. Permet de gérer les programmes pièces a partir clef USB ou PC. Bouton d’arrêt du système. - Ecran des gestions des pièces à couper Cet écran permet d’afficher, de choisir, de sauvegarder, d’éditer et modifier des programmes pièces. Permet d’afficher un programme enregistré. Permet de choisir une forme préenregistrée. Permet de sauvegarder un programme pièce. Permet d’éditer un programme. Permet de modifier un programme. |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 9/12 |

| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - Ecran des gestions des tôles à couper Cet écran permet de renseigner les dimensions de la tôle à couper et son positionnement sur la table de découpe (Chantier). Sélection d’un format de tôle. Donner les dimensions de la tôle en X et Y. Permet d'aller sur la page d'alignement de la tôle. Choix du nombre de pièces à couper et à positionner. Visualisation d’une pièce dans l’écran d’affichage. |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 10/12 |
| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| - Ecran des choix des procédés de coupe Cet écran permet de régler les paramètres de coupe sur l’écran tactile et d’afficher l’écran de validation avant la coupe. Sélection des outils (sur notre installation seul le plasma est disponible). Ce symbole interdit la sélection des outils externes. Permet de modifier les paramètres des outils. Autre fonction importante : Ecran d’affichage du programme. Bouton de validation avant coupe. Bouton d’exécution d’un programme. |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 11/12 |
| Nom : _____________________ Prénom : __________________ Date : _____________________ |  |  | Technologie : | DONNEES DE FABRICATION |  |
|  |  |  | BANC DE DECOUPE PLASMA |  |  |
| PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS UN BANC DE DECOUPE PLASMA : ### LES RISQUES; #### PROTECTION. Des brûlures (coups d’arc); Individuelle : des yeux - Un Masque. Des brûlures (coups d’arc); De groupe d’individus : des yeux - Rideaux. Des brûlures; Individuelle : Les mains et les bras - Des gants. Des maladies respiratoires; Individuelle, de groupe : Des voies respiratoires (les poumons) - Aspiration. Bleu de travail; Gants; Chaussure de sécurité. Pour une prévention des risques de tous les jours, dans un atelier il faut porter : |
| Professeur : | M.CARRE | BAC PRO Terminale |  |  | 12/12 |